CARA SETTING ROUTER, DHCP DAN PROXY SERVER PADA MIKROTIK

Langkah-langkah :

- Hubungkan kabel straight dari mikrotik ke pc.

- Lalu buka winbox, lalu klik connect. seperti gambar dibawah.

- Lakukan reset. Klik menu system > reset configuration > klik reset configuration. Seperti gambar dibawah ini

- Maka akan otomatis keluar, lalu masuk kembali pada winbox , lalu klik remove configuration. Seperti gambar dibawah.

- Klik ip > addresses > klik + > isikan ip untuk ether 1 dan ether 2 > apply > ok  . seperti gambar dibawah ini

Ether2 / Lan2

- Klik ip > dns > isikan dns pada kolom server > centang pada “allow remote request” > apply > ok . seperti gambar dibawah

- Klik ip > firewall > nat > klik + > chain : srcnat , out.inter: ether1 > action : masquerade. > apply > ok. Seperti gambar dibawah ini

- Klik ip > routes  > tanda “ + ” > isikan gateway ether 1 >apply > ok.

- Lalu sambungkan kabel dari atas ke ether 1. Dan hasilnya seperti gambar dibawah.

- Lalu ubah ip pada pc. Isikan ip dengan gateway ether2. Seperti gambar dibawah ini

- Jika sudah tersambung maka hasilnya sudah bisa digunakan untuk browser. Caranya =

- Ngecek Klik Start-ketik CMD masuk di program CMD

- Ketik ping (alamat IP server), misal ping 192.168.2.1 (enter)

- Ketik ping (alamat IP DNS), misal ping 202.169.224.3 (enter)

- Ketik ping www.google.com atau bisa dengan ketik ping 8.8.8.8

- Apabila semua sudah = Replay from 8.8.8.8 dst, berarti sudah terhubung, selanjutnya lakuan browsing.

SETTING DHCP

- Klik ip > dhcp client > interface : ether2  > apply > ok. Seperti gambar dibawah ini

- Klik ip > dhcp server > arahkan ke ether 2 > klik next seterusnya > untuk melakukan pembatasan yang di DHCP settingan ada disini.

- Lalu ubah ip pada pc menjadi obtain. Seperti gambar disamping ini

SETTING WLAN

- Tambahkan ip addres wlan klik ip > address > klik tanda “+” > isikan ip address > pada menu interface arahkan pada wlan > klik apply > ok seperti gambar dibawah ini.

- Masuk pada menu wireless > double klik pada wlan > klik tanda centang > lalu klik dan masuk pada menu wireless ganti mode dengan ap bridge klik apply  lalu ok. seperti gambar dibawah ini.

- Masuk pada menu hotspot ip > hotspot > hotspot setup > arahkan ke wlan lalu klik next sampai selesai seperti gambar dibawah ini.

- Klik pada menu hotspot user isikan password ( bebas ) klik apply ok.

- Klik pada menu hotspot users profile  ganti menu addres pool > shared users > klik apply > ok.

- Klik pada menu DHCP server arahkan ke wlan lalu klik next dan setrusnya . seperti gambar dibawah ini

Hasil = Client menggunakan kabel dan Wifi bisa terkoneksi dengan internet (browsing)

- Lakukan tes di Client seperti langkah no.11

PROXY SERVER

- untuk blokir langkah pertama adalah klik  ip > web proxy >  general > centang pada kolom enabled , cache on disk , serialize conections , always from cache > ganti nama pada cache administrator ( bebas ) > klik apply . Seperti gambar dibawah ini

- Masih di web proxy > klik accses > isikan dst.port > dst.host > action seperti gambar dibawah ini.

- Masuk pada menu ip > firewall > nat > klik tanda “+”  >  general > chain > protocol > dst.port seperti gambar dibawah ini.

- Klik pada menu action lalu klik apply ok seperti gambar dibawah ini.

- cek web yang diblokir pada IE atau GOOGLE CHROME. Jika berhasil akan forbidden seperti gambar dibawah ini.

SETTING PEMBATASAN PENGGUNAAN (SETTING WAKTU)

- Masuk pada menu ip>firewall>nat>double klik pada dstnat> lalu tambahkan in interface arahkan ke wlan > klik aply ok.

- Klik pada menu filter rules. Klik tanda “+” ubah chain menjadi output dan isikan ip wlan seprti gambar dibawah ini

- Masuk pada menu action> ubah menu action menjadi drop.

- Masuk pada menu firewall> extra> atur jam akses seprti gambar dibawah ini

- Jika belum masuk waktunya tulisannya berwarna merah , jika sudah masuk waktu akan berubah hitam , dan jika waktunya sudah habis akan kembali merah.

SETTING CLIENT

- Konekan client pada hospot yang sudah dibuat dan masuk pada ie> masukan user name dan password. oke

- Jika berhasil akan bisa terhubung seperti gambar dibawah ini.

- Jika sudah masuk pada waktunya tidak bisa terkoneksi pada jaringan seperti gambar dibawah.

- Jika waktunya sudah habis akan kembali bisa terkoneksi

*********** SELAMAT MENCOBA *********

GOOD LUCK