MODUL

PRAKTIK MIKROTIK ROUTER BOARD

UNTUK LATIHAN UKK

JURUSAN TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN

Disusun Oleh :

PARDIYANTA

MODUL PRAKTIK MIKROTIK ROUTER BOARD

UNTUK MENGHADAPI UKK

Alat dan Bahan

- PC 1 buah

- Laptop  1 buah

- Kabel straight 2 buah

- Dvd Master Windows 7/8

- Tang Krimping dan LAN Tester

- Alat Tulis

CARA INSTALASI DAN SETTING MIKROTIK

Dalam dunia wifi nama Mikrotik sangat tersohor baik sebagai Operating System (OS) router maupun penyedia peralatan wifi, meski untuk OS komplit yang mencakup Proxy, bandwidth management, firewall, hotspot, VPN dll kita harus mengeluarkan biaya untuk lisensinya, namun kalau kita gunakan hanya sebagai router saja, Sistem operasi dari Latvia ini bisa digunakan tanpa adanya batasan waktu, kita bisa mendownloadnya secara cuma-cuma di www.mikrotik.co.id, namun kalau semua fungsi diatas selain router kita hanya di diberi batasan satu hari saja untuk penggunaannya. Jadi dengan komputer yang cukup minim speknya misal Pentium I , hard disk 1-2 GB, memory 64 MB, tanpa mouse, keyboard ataupun monitor, kalau Mikrotik sudah jalan, kita hanya butuh mose, keyboard dan monitor sewaktu instalasi saja. jadi kita sudah bisa membuat router dengan dana minim, daripada kita membeli peralatan router yang bisa jutaan rupiah mahalnya. Mari kita mulai melakukan instalasi, sebelumnya kita sudah memiliki file imagenya Mikrotik yang didownload dari situsnya www.mikrotik.co.id, lalu kita burn ke cd blank.

INSTALASI

Sebelumnya pastikan komputer yang akan diinstall Mikrotik OS sudah ada 2 Lan Card, untuk spek hardware yang akan digunakan, anda bisa melihat rujukannya di http://mikrotik.com

– * booting dari CD ROM

Pilih paket-paket yang akan dipilih, untuk kebutuhan Router+Proxy+Bandwidth Management, sebaiknya anda pilih :

– System

– DHCP

– Advanced Tols

– Routing

– Routing Test

– Security

– Synchronous

– Web Proxy

– Web Proxy Test

Setelah memilih paket2 yang dibutuhkan tekan tombol “ i “ untuk mulai instalasi

Muncul tulisan “Do you want to keep...............” pilih n (no)

“Continue.....” , pilih y (yes)

Mulailah membuat partisi dan memformat hard disk, setelah instalasi paket2 yang tadi dipilih.

Setelah selesai, Mikrotik minta di reboot dengan menekan enter.

Setelah booting, muncul perintah untuk melakukan pengecekan hard disk, anda bisa pilih yes atau no, pilih no juga tidak mengapa jika anda yakin hard disk bebas dari bad sector.

Anda diminta untuk login, ketikkan admin pada : Mikrotik Login: admin

untuk mengisikan password tekan enter saja, karena password masih kosong pada instalasi baru,

– Dou you want to see...................., pilih no, untuk mempercepat proses

Muncul konsole Mikrotik, yaitu :

[admin@Mikrotik] >

Untuk merubah nama mesin Mikrotik ini, ketik :

[admin@Mikrotik] > system identity set name=tata

Lalu konsole berubah menjadi

[admin@tata] >

Merubah password mesin Mikrotik, ketikkan password =

[admin@tata] > password

old password (ketikkan kosong, jika sebelumnya anda belum mengeset password

new password : .........(ketikkan password yg baru?

retype new password :................ (masukkan sekali lagi passwordnya)

Untuk mematikan mematikan Mikrotik cukup kita ketikkan sbb

[admin@tata] > system shutdown

[admin@tata] > system reboot (untuk merestart nya)

,[admin@tata] > system reset (untuk mereset konfigurasi yang sudah kita buat sebelumnya)

Setelah reset booting kemudian pilih enter untuk continue, kemudian pilih r untuk remove ip yang sudah ada.

Perintah-perintah diatas harus dilakukan pada direktori admin.

Setelah itu anda perlu mengaktifkan kedua LAN Card yang terpasang, dengan contoh perintah di bawah ini :

- [admin@tata] > interface ethernet enable ether1

- [admin@tata] > interface ethernet enable ether2

Jika muncul tanda kesalahan, ada dua alasan:

pertama : Ada kemungkinan LAN Card yang terpasang, rusak

kedua : Driver dari LAN Card belum disupport oleh Mikrotik

Untuk Melihat kedua LAN Card yang terpasang(apakah sudah komplit dua), ketikkan .............

[admin@tata] > ip address

[admin@tata] ip address > interface print (atau perintah tersebut bisa disingkat menjadi" in pr " )

Kalau ada ip addres dihapus dulu :

>ip address remove enter

Masukan nomer urut sebellah kiri ip address yang akan dihapus (0, 1, 2, 3 dll)

Lalu tampillah kedua LAN Card, perhatikan konsole diatas menandakan kita sudah berada pada direktori ip address

Berdasar tampilan monitor Mikrotik LAN Card pertama bernama "ether1" dimana ether1 ini nantinya terkoneksi ke IP Public/Internet sedang LAN Card kedua bernama "ether2" ini terkoneksi ke IP Local/LAN Lokal, kemudian kita memberi ip address pada masing-masing LAN Card, dengan perintah/command sebagai berikut :

[admin@tata] > ip address

[admin@tata] ip address > add interface=ether1 address=192.168.0.252/24

[admin@tata] ip address > add interface=ether2 address=192.168.1.1/24

CARA LAIN

- [admin@tata.org] > /ip address add address=192.168.0.251/24 interface=ether1 MIKROTIK BARU

- [admin@tata.org] > /ip address add address=192.168.1.1/24 interface=ether2

- [admin@tata.org] > /ip address print

Untuk meghapus ip address dengan cara :

>ip address remove enter

Masukan nomer urut sebelah kiri ip address yang akan dihapus (0, 1, 2, 3 dll)

Untuk mengetahui hasilnya ketikkan:

[admin@tata] ip address > print

Lihat hasilnya pada gambar diatas. untuk naik ke direktori yang lebih tinggi ketikkan tata dua " .. " , atau " / " ke direktori admin, yang merupakan direktori tertinggi.

Lalu kita mengisi ip address gateway dari LAN Card yang pertama, yakni dimana kita mendapat akses internet

- [admin@tata] > ip route add gateway=192.168.0.1	MIKROTIK BARU

CARA LAIN

[admin@tata.org] > /ip route add dst-address=192.168.0.251 gateway=192.168.0.1

[admin@tata.org] > /ip route print

Tes Ping ke Gateway untuk memastikan konfigurasi sudah benar

[admin@ tata]> ping 192.168.0.1

Selanjutnya kita mengisi ip address DNS, isikan sesuai rekomendasi dari ISP anda,

[admin@tata] > ip dns set primary-dns=202.169.224.3

admin@tata] > ip dns set secondary-dns=202.169.224.4

CARA LAIN

Memasukan DNS Server

- [admin@tata.org] >ip dns set server=202.169.224.3 allow-remote-requests=yes

- [admin@tata.org] >ip dns set server=202.169.224.4 allow-remote-requests=yes

MIKROTIK BARU

jika menggunakan router OS versi 4,5 ke bawah gunakan command

[admin@tata.org] >ip dns set primary-dns=192.168.30.254 allow-remote-requests=yes

CARA LAIN

[admin@tata.org] > /ip dns set primary-dns=x.y.z.dns1 secondary-dns=x.y.z.dns2 allow-remote-requests=yes

[admin@tata.org] > /ip dns print

Cara lain

[admin@tata] > ip dns set primary-dns=192.168.0.10 allow-remoterequests=no

[admin@tata] > ip dns set secondary-dns=192.168.0.11 allow-remoterequests=no

Melihat konfigurasi DNS

[admin@tata] > ip dns print

Agar semua komputer client dalam LAN bisa lebih cepat browsing internet dengan cukup mengambil cache DNS pada router Mikrsystem reboototik, jadi komputer client tidak berlu jauh-jauh meresolve DNS pada Server DNS ISP, maka Router Mikrotik perlu diset agar bisa melakukan penyimpanan cache DNS

[admin@tata] > ip dns set allow-remote-request=yes

Tapi semua komputer client, pada setting IP Address nya diisi kolom DNS primary, dengan IP Address nya Router Mikrotik, untuk secondary DNS nya biarkan saja kosong. Perhatikan pula gambar diatas apabila kita salah dalam mengetikkan perintah, maka akan muncul peringatan

"no such argument".

Selanjutnya kita mengeset agar mesin Mikrotik kita bisa menjadi router

[admin@tata] > ip firewall nat

[admin@tata] ip firewall nat> add chain=srcnat arc-address=192.168.1.0/24 out-interface=ether1 action=masquerade

Atau

[admin@tata] ip firewall nat add action=masquerade outinterface=ether1 chain: srcnat

Atau

[admin@tata] ip firewall nat add chain=srcnat action=masquerade out-interface=ether1 (yang Benar mikrotik lama)

Memasukan perintah routing

- [admin@tata.org] >ip firewall nat add chain=srcnat out-interface=ether1 action=masquerade

MIKROTIK BARU

Kita lihat hasilnya

[admin@tata] ip firewall nat> print

Lihat hasilnya pada monitor anda. untuk naik ke direktori yang lebih tinggi ketikkan tata dua " .. " , atau " / " ke direktori admin, yang merupakan direktori tertinggi.

Lalu kita mengisi ip address gateway dari LAN Card yang pertama, yakni dimana kita mendapat akses internet

Jika kita menginginkan client mendapatkan IP address secara otomatis maka perlu kita setup dhcp server pada Mikrotik. Berikut langkah-langkahnya :

1.Buat IP address pool

/ip pool add name=dhcp-pool ranges=192.168.1.10-192.168.1.20

2. Tambahkan DHCP Network dan gatewaynya yang akan didistribusikan ke client. Pada contoh ini networknya adalah 192.168.1.0/24 dan gatewaynya 192.168.1.1

/ip dhcp-server network add address=192.168.1.0/24 gateway=192.168.1.1

3. Tambahkan DHCP Server ( pada contoh ini dhcp diterapkan pada interface ether2 )

/ip dhcp-server add interface=ether2 address-pool=dhcp-pool

4. Lihat status DHCP server

[admin@tata] > ip dhcp-server print

Flags: X - disabled, I - invalid

# NAME INTERFACE RELAY ADDRESS-POOL LEASE-TIME ADD-ARP

0dhcp1 ether2

Tanda X menyatakan bahwa DHCP server belum enable maka perlu dienablekan terlebih dahulu pada langkah 5.

5. Jangan Lupa dibuat enable dulu dhcp servernya

/ip dhcp-server enable 0

kemudian cek kembali dhcp-server seperti langkah 4, jika tanda X sudah tidak ada berarti sudah aktif

6. Tes Dari client

Maksud dari perintah :

Ip address add —-> menambahkan
Address —-> IP yang ingin di tambahkan
Netmask —-> Tambahkan Netmask
Interface —-> Memberi nama ether card

Ip address print —-> untuk mencetak yang sudah di buat sebelumnya
0 —-> Number value
Flags —-> Untuk menunjukkan status interface
X (disabled), I (invalid), D (dynamic)
Address —-> IP yg telah disetting
Network —-> IP yang dapat dipakai dimulai dari 192.168.0.0
Broadcast —-> IP batas akhir 192.168.0.255
Interface —-> Nama interface yang dibuat

disable IP

Untuk merubah nama interface dapat menggunakan perintah di bawah Ini:

Maksud perintah diatas adalah:

Interface —> merupakan nama yg akan diganti
set 0 —> karena 0 merupakan number IP yang akan di ganti
name=local —> Mencoba mengganti dari nama ether1 menjadi local

SETTING MIKROTIK DENGAN WINBOX

Di tampilan Winbox, pada kolom Connect To masukkan no IP tadi (192.168.1.1) dengan

Login : admin password : kosong. Kemudian klik tombol Connect

LANGKAH KONFIGURASI

- Buka Winbox dan mulailah setting router : IP  Address

- Buat IP baru untuk eth1 dan eth 2, sekaligus untuk WLAN : klik tanda + (Plus)  dan sesuaikan interface untuk masing-masing IP address  Apply  OK

- Mengatur DNS : IP  DNS

- Isikan DNS dan centang pada bagian “Allow Remote Requests”  Apply  OK

- Mengatur DHCP : IP  DHCP

- Atur Interface DHCP, arahkanke eth 2  Next (seterusnya)

- Mengatur Route : IP  Routes

- Sesuaikan gateway dengan IP server  Apply  OK

- Mengatur Firewall : IP  Firewall

- Masuk di menu NAT kliktanda plus chain : srcnat, out. Interface : ether 1  action : masquerade  Apply  OK

- Mengatur Hotspot : IP  Hotspot

- Aktifkan WLAN : Wireless klik dan centang pada bagian WLAN1 klik dua kali  tab wireless  mode : ap bridge  SSID : (isi nama)  Apply  OK

tata@proxy

- Menbuat Hotspot : IP  Hotspot  server : Hotspot stup (arahkanke WLAN 1)  Next (seterusnya)

- Tab users  server : all, Name dan Password : (sesuaikan)  Apply  OK

- Tab user profiles  Address pool : hs-pool-6, shared users : (sesuaikan kebutuhan)

- Mengatur DHCP : DHCP Setup arahkanke WLAN 1  Next (seterusnya)

- Masukke web proxy : centang (yang perlu dicentang)  access klik tanda plus dst. port : 80, dst. Host : *linux.or.id, action : deny

- Untuk memblokir file berekstensi isikan (*.mp3* dan *.mkv*) pada bagian Path dan kosongkan dst. Host  Apply  OK

tata@smknglipar.sch.id

- Mengatur Firewall : NAT  General  Chain : dstnat, protocol : tcp, dst port 80, In. interface: wlan1

- Action : redirect, to port : 8080

- Uji situs dan download file yang  telah diblokir pada laptop dan gunakan hotspot yang telah dibuat tadi

CARA SETTING FIREWALL (PEMBATASAN WAKTU AKSES INTERNET)

- Atur jam akses client : (sesuaikan waktu terlebih dulu)  Firewall  Tab Filter Rules klik tanda plus  General  chain : output, scr address : network dari ipwlan (ipaddress yang akan disetting)

- Extra atur jam akses dan hari

- Action  drop  Apply  OK

- Saat pembatasan jam akses belum berjalan, tulisan pada filter rules akan berwarna merah, ketika sudah berjalan akan berubah menjadi warna hitam

- Kembali uji koneksi pada laptop, masih dengan koneksi hotspot yang dibuat tadi. Jika berhasil maka saat browsing akan seperti ini. Jika pembatasan jam akses sudah selesai, anda kan dapat browsing kembali.